Company: none

Документация IP-ядра ПЛИС

Описание, логика работы, адресное пространство, интерфейсы и
формат данных IP-ядра frame_subtraction

Автор:

Думанский М. Ю.

Минск, 2026

Эволюция документа

| Версия документа | Дата | Изменение |
| --- | --- | --- |
| 1.0 | 14.09.2026 | Начальная версия документа |

Применяемые документы

| [1] |  |
| --- | --- |
| [2] |  |
| [3] |  |
| [4] |  |

Оглавление

1. Общие сведения	5
2. Функционирование……………………………………………………………………………………6

3. Параметры и интерфейсы	7

4. Порядок управления	8

5. Тестирование	9

1. Общие сведения

IP-ядро FRAME_SUBTRACTION:

  - Предназначено для использования в дизайнах видеообработки сигналов;

  - Есть доступ к внешней или внутренней памяти по интерфейсу AXI4-Full (master);

  - Есть доступ по интерфейсу AXI-Stream;

  - Осуществляет определение изменений вычитанием двух соседних кадров;

  - Принимает видеоданные и осуществляет передачу на выходной интерфейс m_axis.

2. Функционирование

На рисунке 2.1 приведена функциональная схема IP-ядра. В таблице 2.1 приведено описание файлов исходного кода IP-ядра в привязке к элементам функциональной схемы.

Рисунок 2.1 – Функциональная схема IP-ядра

Таблица 2.1. Файлы исходного кода IP-ядра

| Файл | На схеме | Функция |
| --- | --- | --- |
| top_frame_subtraction.v | Все блоки вместе | Модуль верхнего уровня, включает в себя все прочие модули. |
| axif2buffer.v | axif2buffer | Читает из памяти и выдает на buffer_videostream. |
| axis2buffer.v | axis2buffer | Принимает поток данных и выдает на buffer_videostream. |
| buffer_videostream.v | buffer_videostream | Осуществляет двойную буферизацию данных. |
| frame_subtraction.v | frame_subtraction | Осуществляет вычитание двух строк и выдает на интерфейс m_axis. |

IP-ядро FRAME_SUBTRACTION принимает входной видеопоток, либо данные с памяти по интерфейсу s_axis/m_axi_master; записывает видеопоток в буферы (по принципу ping-pong, двойной буферизации); отправляет их на обработку (вычитание двух строк); отправляет данные на m_axis.

3. Параметры и интерфейсы

Таблица 4.1. Параметры IP-ядра

| Параметр | Описание |
| --- | --- |
| INTERFACE_TYPE | Если = «AXI_STREAM»: – Синтезируется в вариант чтения данных из потока данных по интерфейсу AXI-Stream slave. Если = «AXI4_FULL»: – Синтезируется в вариант чтения данных из памяти по интерфейсу AXI4-Full master. |
| M_AXI_ADDR_WIDTH | Определяет ширину сигнала адреса m_axi_araddr. |
| M_AXI_DATA_WIDTH | Определяет ширину входного сигнала (либо AXI4-Full master, либо AXI-Stream). |
| M_AXIS_DATA_WIDTH | Определяет ширину выходного сигнала. Зависит от M_AXI_DATA_WIDTH. |

Таблица 4.2. Интерфейсы IP-ядра

| Интерфейс (сигнал) | Описание |
| --- | --- |
| Частотный домен clk |  |
| clk | Тактовая частота |
| resetn | Синхронный сброс по «0» |
| s_axis | Интерфейс AXI-Stream для передачи видеопотока в буферы. Разрядность шины данных – 128 бита |
| m_axis_master | 128-битный интерфейс AXI4-Full для приема видеоданных из памяти. |
| start_addr | 32-битный адрес откуда читать из памяти. |
| width_frame | 32-битная шина данных, которая определяет ширину кадра. |
| height_frame | 32-битная шина данных, которая определяет высоту кадра. |
| start | Управляющий сигнал о начале чтения из памяти. |
| m_axis | 128-битный интерфейс для передачи видеоданных. |

4. Порядок управления

Перед началом сеанса передачи данных FRAME_SUBTRACTION следует проинициализировать. Для этого RESETN устанавливается в «0». Далее RESETN устанавливается в «1»; FRAME_SUBTRACTION готов к работе.

5. Тестирование

TBD